LOS TRES PARÁMETROS FUNDAMENTALES EN RMI

1.DENSIDAD PROTÓNICA 
- Densidad de spines
- Densidad de Hidrógeno

2.RELAJACIÓN T1 
- Relajación spin-malla
- Relajación longitudinal

3.RELAJACIÓN T2 
- Relajación spin-spin
- Relajación transversal

1.DENSIDAD PROTÓNICA
BLANCO (MAYOR) 
- Agua
- Grasa
- H. medular
- LCR
- Sustancia gris
- Sustancia blanca
- Músculo
- Ligamentos, tendones
- Hueso cortical
- Aire

NEGRO(MENOR) 
BLANCO T1(MENOR) 
- Grasa
- H.medular
- Sust. blanca
- Sust. gris
- Músculo
- LCR
- Agua
- Ligamentos, tendones
- Aire
- H.cortical

BLANCO T2 (MAYOR) 
- Agua
- LCR
- Grasa
- H. medular
- Sust. gris
- Sust. blanca
- Músculo
- Lilamentos, tendones
- H. Cortical
- Aire
NEGRO T2 (MENOR) 

VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LA IRM

Mejor resolución de bajo contraste. 
No utiliza radiaciones ionizantes (si lo utiliza la TAC). 
Imagen multiplanares directas. 
Sin artefactos derivados al aire o a los huesos. 
Medidas de flujos directas.

Las características fundamentales de la TC son: a) muestra secciones del cuerpo donde la relación de los órganos está conservada y b) la gran resolución anatómica (mayor que la de los Rx convencionales).
La TC mide densidades; las lesiones oscuras se denominan hipodensas, las que tienen una densidad similar a los tejidos vecinos son isodensas; las que son más claras son hiperdensas.
Indicaciones de la TC:
1- Patología ósea (traumatismos, tumores, anomalías congénitas, enfermedad degenerativa, etc).
2 - Hernia discal (aunque cada vez se la reemplaza más por la RM.

3 - Tumores de partes blandas que comprometen al hueso (complemento de la RM).
4 - Guía para procedimientos intervencionistas.

El US atraviesa con facilidad estructuras líquidas y en menor grado los tejidos blandos. No atraviesa el aire ni el hueso. La mayoría de las colecciones líquidas se ven de color negro, sin ecos en su interior; se denominan anecogénicas o ecolúcidas. Los tejidos blandos presentan un jaspeado con diferentes tonalidades de gris. Las lesiones que son más oscuras que los tejidos que las rodean se denominan hipoecogénicas; cuando presentan una ecogenicidad similar son isoecogénicas y cuando son más claras, hiperecogénicas.
Indicaciones de la ecografía:
1. Control intraoperatorio de tumores del conducto raquídeo.
2. Estudio de tumoraciones de partes blandas.
3. Guía para el intervencionismo en masas de partes blandas.
4. Diagnóstico intraútero de malformaciones congénitas.

Los equipos de RM detectan la energía emitida por los átomos de hidrógeno del cuerpo humano cuando son sometidos a la acción de un campo magnético de alta intensidad y a ondas de radiofrecuencia. Los átomos de hidrógeno se encuentran en gran proporción en la constitución de muchos tejidos del cuerpo y especialmente en las colecciones líquidas. En cambio el hueso compacto tiene pocos átomos de hidrógeno libre y por lo tanto con escasa señal en la RM.
La RM tiene la mayor discriminación anatómica tisular; muestra secciones del organismo en todos los planos del espacio.
Los tejidos normales o patológicos con una señal muy alta tienen un color blanco brillante; son hiperintensos. Los de baja señal tienen un color gris o negro; son hipointensos.
Indicaciones de la RM:
1. Lesiones de la médula espinal (tumores, mielitis, traumatismos, etc).
2. Hernias discales.
3. Anomalías congénitas del raquis.
4. Tumores óseos y de partes blandas.
5. Enfermedades de la médula ósea.
6. Necrosis avascular.
7. Rupturas musculares, tendinosas, ligamentarias y meniscales.
8. Infecciones.
9. Fracturas.

La RM se utiliza cada vez con más frecuencia. Su mayor utilidad se encuentra en la evaluación de las partes blandas (médula ósea, conducto raquídeo, disco intervertebral y tejidos perivertebrales) y en las lesiones que provocan osteolisis.